BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 					      NACRT

TUZLANSKI KANTON

GRAD  SREBRENIK

O D L U K A

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „centar-STARA MAJEVICA“ srebrenik

NOSILAC PRIPREME:   Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

NOSILAC IZRADE: Radis d.o.o. Istočno Sarajevo

PREDLAGAČ: Gradonačelnik

RAZMATRA I USVAJA: Gradsko  vijeće

Srebrenik, april 2026. godine

Na osnovu člana 41. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine TK", br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17, 22/22 i 20/23), člana 67. stav 1. alineja 4.    Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/04 i 50/07), i člana 25. Statuta Grada Srebrenik ( „Službeni glasnik grada Srebrenik“, broj: 1/24), Gradsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana: ___________ 2026. godine, d o n o s i:

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “CENTAR - STARA MAJEVICA” SREBRENIK

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Usvaja se i donosi Regulacioni plan „Centar – Stara Majevica“ Srebrenik (u daljem tekstu Plan) za vremenski period od 2022. do 2032. godine.

Član 2.

Ovom Odlukom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Plana, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

Član 3.

Plan  je  izrađen u analognom i digitalnom  obliku i sadrži tekstualni i grafički dio.

Tekstualni dio Plana sadrži:

A.   UVODNI DIO

B.  ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

C. CILjEVI UREĐENJA PROSTORNE CJELINE

D. OSNOVNA KONCEPCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

Grafički dio Plana:

IZVOD IZ POSTOJEĆE PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE

  - IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD

OD 2015 - 2035 Sintezni prikaz korišćenja prostora u planskom periodu	R=1:25000

1.2. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „CENTAR“ SREBRENIK

Plan prostorne organizacije R=1:1000

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

1.	Geodetska podloga							R=1:1000

2.	Namjena površina							R=1:1000

3.	Valorizacija objekata, spratnost, namjena i bonitet		R=1:1000

4.	Sintezna karta infrastrukture					R=1:1000

5.	Vlasnička struktura							R=1:1000

6.       Inženjersko - geološka karta 					R=1:1000

PROJEKCIJA IZGRADNJE UREĐENJA PROSTORNE CJELINE

7.       Plan prostorne organizacije						R=1:1000

8.       Plan saobraćaja							R=1:1000             9.       Plan infrastrukture-hidrotehnika					R=1:1000

10.     Plan infrastrukture-elektroenergetika i telekomunikacije	R=1:1000

11.     Plan infarstrukture - toplifikacija					R=1:1000

12.     Plan infrastrukture - sintezna karta				R=1:1000

13.     Plan građevinskih i regulacionih linija				R=1:1000

14.     Plan parcelacije							R=1:1000

15.     Plan rušenja 								R=1:1000

Član 4.

Plan  je javni dokument i može se dati na javni uvid pravnim i fizičkim licima, odnosno građanima, a kod organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Plan  se čuva u općinskim organima nadležnim za prostorno uređenje.

II GRANICA OBUHVATA I NAMJENA POVRŠINA

Član 5.

Regulacionim planom je obuhvaćeno zemljište omeđeno sa sjeverne strane dijelom ulice 211.Oslobodilačke brigade, sa jugozapadne strane željezničkom prugom Brčko – Banovići do pružnog prelaza za Kiseljak, sa istočne strane ulicom 25. Novembra, do spoja sa ulicom 211. Oslobodilačke brigade.

Predmetno zemljište je Prostornim planom općine Srebrenik za period od 2015 do 2035 godine određeno kao građevinsko zemljište. Površina obuhvata iznosi cca 3,82 ha.

Član 6.

Postojeći regulacioni plan je zonirao prostor na:

- Zone predviđene za rekonstrukciju

- Zone predviđene za manje dopune i dogradnju

- Zone predviđene za interpolaciju novih objekata

Dok i ovaj Plan usvaja takvu podjelu i terminologiju, ipak će se dati nešto detaljnija procjena pretežne namjene zona unutar granica Regulacionog plana Centar –Stara Majevica, Srebrenik.

Zoniranju se pristupa iz razloga uspostavljanja osnovnih smjernica u pogledu dopuštenih, uslovno dopuštenih i zabranjenih namjena, što u praksi olakšava korištenje i tumačenje Plana, a Nosioca izrade Plana usmjerava na pravilan način u procesu planiranja budućih sadržaja.

Izradom Regulacionog plana „Centar - Stara Majevica“ Srebrenik nije narušen osnovni koncept zoniranja predvidjen prethodnim Regulacionim planom.

Za svaku od navedenih zona, utvrdjene su dopuštene, uslovno dopuštene (po potrebi) i zabranjene namjene.

III URBANISTIČKO-TEHNIČKI I DRUGI USLOVI

Član 7.

Građenje i uslovi korištenja zemljišta na području  obuhvaćenom granicama  utvrđenim u članu 5., se vrši na osnovu Plana.

Član 8.

Planom su definisane i razrađene osnovne smjernice  za pojedinačne zone  i blokove unutar  zona,  kako za  postojeće objekte, tako i za  i novoplanirane objekte unutar  pojedinih cjelina, saobraćajna i drugu infrastruktura, te slobodne i zelene površine, urbanističko-tehničkim uslovima.

Urbanističko-tehnički uslovi utvrđuju: regulacionu i građevinsku liniju, veličinu i oblik parcele, koeficijent izgrađenosti, kao i procenat izgrađenosti, tehničke pokazatelje građevine, nivelacijske kote prizemlja u odnosu na javni put, visinu i odstojanje građevine od susjednih parcela, odnos prema postojećim objektima, uslove arhitektonskog oblikovanja građevine i uslove uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina.

Regulaciona linija

Regulaciona linija je planska linija, određena grafički i numerički, koja odvaja zemljište planirano za javne površine od zemljišta planiranog za druge namjene.

Regulaciona linija je definisana na grafičkom prilogu Plan građevinskih i regulacionih linija i poklapa se sa linijama granica parcele prema saobraćajnicama.

Koordinate regulacionih i građevinskih linija date su kao sastavni i obavezujući dio plana u sastavu grafičkih priloga. Građevinske i regulacione linije su obavezujuće za investitora, projektanta i izvođača.

Građevinska linija

Građevinskim linijama definisani su horizontalni gabariti i dispozicija planiranih objekata prema saobraćajnicama i susjednim parcelama i objektima.

Građevinske linije se odnose na gabarite prizemlja, a na višim etažama dozvoljava se izgradnja istaka do 2 m (samo na objektima gdje je to grafički i predstavljeno), ukoliko se na taj način ne ugrožava susjedni objekat u smislu propisanih međusobnih udaljenosti, kvalitetne insolacije i aeracije, te ukoliko najisturenija linija ne prelazi granicu parcele date Planom parcelacije.

Građevinska linija podzemne etaže može preći građevinsku liniju objekta u okvirima građevinske parcele objekta, ako predmetno proširenje ne ugrožava osnovnu funkciju komunalne infrastrukture i ne zahtjeva izmještanje infrastrukturnih vodova, ne umanjuje se propisani procenat uređenih zelenih površina u sastavu građevinske parcele, te ne ugrožava objekte na susjednim parcelama.

Dogradnja postojećih  objekata moguća je samo u okviru planski uspostavljene građevinske linije uličnog fronta i postojeće građevinske linije izgrađenih objekata.

Građevinska parcela

Građevinsko zemljšte namijenjeno za izgradnju objekata dijeli se na građevinske parcele. Građevinska parcela može da obuhvata jednu ili više katastarskih čestica, odnosno jedan ili više njenih dijelova.

Građevinska parcela je određena planom parcelacije koji je sastavni dio Regulacionog plana.

Građevinska parcela je zemljište na kojem se nalazi građevina i uređene površine koje služe toj građevini, odnosno zemljište na kojem je pridviđeno građenje.

Koeficijent i procenat izgrađenosti

Koeficijent i procenat izgrađenosti dati su na nivou Plana. Maksimalni dozvoljeni koeficijent izgrađenosti pojedinačne građevinske parcele ne smije preći dvostruki koeficijent izgrađenosti bloka u kojem se parcela nalazi.

Horizontalni gabariti objekata

Horizontalni gabariti planiranih stambenih višeporodičnih objekata prikazani na karti br. 08 Plan prostorne organizacije predstavljaju maksimalne gabarite prizemlja objekta. U procesu izdavanja urbanističke suglasnosti određuju se definitivni horizontalni gabariti objekata, odnosno horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža i suterenskih/podrumskih etaža.

Kada za to postoje opravdani razlozi (primjena standardnih rastera kod projektovanja, usklađivanje gabarita sa granicom katastarske ili građevinske parcele, obezbjeđenje propisanih tehničkih uslova i normativa za organizovanje poslovnog prostora za određenu namjenu, olakšavanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, olakšavanje provođenja planskog rješenja i slično), u procesu lokacijske informacije mogu se, na obrazložen i dokumentovan zahtjev podnosioca zahtjeva, odrediti definitivni horizontalni gabariti zgrade koji u nužnoj mjeri odstupaju od maksimalnih gabarita definisanih na grafičkim prilozima plana.

Uslov za primjenu odredaba prethodnog stava je da se promjenom horizontalnog gabarita ne prelaze regulacione i građevinske linije ili granice građevinske parcele, niti zauzima prostor planiran za saobraćajnice, niti narušavaju propisane međusobne udaljenosti, koeficijenti izgrađenosti i zauzetosti parcele, definisani Planom.

Povećanje horizontalnih gabarita objekata utvrđuje se i obrazlaže u tekstualnom dijelu idejnog projekta ili urbanističko-tehničkih uslova, a u procesu izdavanja lokacijske informacije.

Visina i etaže objekata

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz fasadu objekta na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže, odnosno, do vrha nadzide potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,20 m. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz fasadu građevine do najviše tačke krova (sljemena).

Etaže objekata su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), spratovi („1“, „2“, ...), potkrovlje (Pk).

Podrumom se smatra najniža etaža zgrade, koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50 %).

Jedna ili više podrumskih etaža se mogu realizovati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i stabilizacije terena.

Suteren je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25 % i 50 %).

Spratnost postojećih i planiranih objekata, te odstojanje od građevinskih linija i susjednih parcela  utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati.

Spratnost objekta na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta, lociranog na nižoj strani uređenog terena, odnosno, računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.

Nivelacione kote objekata

Nivelacione kote poda prizemlja građevine u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih kroz izradu tehničke dokumentacije i moraju biti od istih uvećane za min 15 cm.

Član 9.

Odnos prema postojećim objektima

Odlukom se  utvrđuje tretman i moguće intervencije na izgrađenim objektima unutar  granica Plana:

- Postojeći objekti koji Planom nisu predviđeni za uklanjanje se mogu sanirati, redizajnirati, rekonstruisati, dograditi, nadograditi, te izvršiti zamjena građevinskog fonda, u obimu građevinskih linija i urbanističko – tehničkih uslova u skladu sa postavkama Plana;

- Kod zamjene građevinskog fonda, novi objekat mora biti povučen na utvrđenu građevinsku liniju, koja je sastavni dio grafičkog dijela ovog Plana;

- U sklopu postojećih stambenih objekata, moguće je odobriti promjenu namjene u dijelu objekta, za potrebe poslovnih sadržaja u skladu s namjenom prostora;

- Na objektima koji su Planom  predviđeni za rušenje zbog zamjene građevinskog fonda, se ne mogu vršiti intervencije koje povećavaju materijalnu vrijednost objekta, dok je moguće odobriti intervencije u cilju redovnog održavanja objekta;

- Stambeni prostor se može pretvoriti u poslovni prostor, u prizemlju i izuzetno na drugim etažama kolektivnih stambenih objekata. Ovi poslovni prostori se mogu namijeniti za sadržaje koji svojom funkcijom ne ugrožavaju prirodnu sredinu ili izazivaju povećana opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja, više nego što je to predviđeno Planom.

Poslovni prostor se može pretvoriti u stambeni prostor, na višim etažama objekta i izuzetno u prizemlju objekta ukoliko je riječ o prizemlju izdignutom u odnosu na nivo terena i da se pristup tom prostoru odvija iz objekta a ne sa javne površine, pod uslovom da su zadovoljeni svi tehnički propisi za izgradnju stambenih

- prostora, da je obezbjeđena privatnost budućim korisnicima, te da je ulaz za stambeni dio objekta odvojen od poslovnog dijela.

- Zabranjeno je pretvaranje pomoćnih objekata u stambene objekte.

- Intervencije na objektima koji predstavljaju objekte od posebnog kulturno – istorijskog značaja, kao objekti visoke arhitektonske ili ambijentalne vrijednosti, moguće su samo u skladu sa mjerama zaštite, koji su ustanovljeni za iste. Dozvoljene intervencije na postojećim objektima su naznačene u grafičkom dijelu Plana i iste se moraju dosljedno provoditi i poštivati. Za intervencije na navedenim objektima potrebno je pribaviti mišljenje nadležnih institucija, ako za iste nisu već ustanovljeni uslovi zaštite i očuvanja;

Projektovanje i arhitektonsko oblikovanje  objekata

Unutar granica Plana projektovanje i arhitektonsko oblikovanje novih objekata i intervencije na objektima vrše se na način da:

- Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija kod rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje, te izgradnje novoplaniranih objekata, prilagoditi postojećem ambijentalnom izrazu i arhitektonsko-urbanističkom okruženju u kojem se objekat nalazi;

- Na dijelovima fasada planiranih objekata čije su udaljenosti od susjednih objekata manje od 2/3 visine višeg objekta, dozvoljeno je samo formiranje otvora pomoćnih prostorija (kuhinja, kupatilo i slično).

- Kod izgradnje zamjenskih ili novih objekata treba se slijediti savremeni pristup, bez direktnog preuzimanja ili imitiranja tradicionalnih arhitektonskih izraza, već kroz savremenu interpretaciju tradicionalnih oblikovnih postulata, usklađivati nove objekte;

- Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom i predviđenim proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelini.

- Prije izdavanja odobrenja za građenje i izrade glavnog projekta za izgradnju i određene vrste intervencija na postojećim objektima, obavezna je izrada Idejnog  projekta ili Idejnog rješenja izrađenog na osnovu Plana i uslova datih od strane nadležnog organa Općine;

- Svi novoplanirani arhitektonski objekti moraju biti projektovani i izvedeni u skladu sa odredbama ovog Plana i u skladu sa važećim propisima;

- Odobrenje za građenje za novoplanirane objekte može se izdati na bazi odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja obuhvata i vanjsko uređenje, sa prikazom kontakta sa susjednim parcelama. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa uslovima predviđenim za VI MCS;

- Svaka parcela mora imati pristup na javni put i mogućnost priključenja na javnu komunalnu mrežu;

- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača;

- Za novoplanirane  i zamjenske objekte, pomoćni sadržaji, kao što su garaže, ostave i slično, moraju se riješiti u okviru gabarita osnovnog objekta, a unutar građevinskih linija;

- Na području Plana ne dozvoljavaju se intervencije na poslovnim objektima, objektima kolektivnog stanovanja (ustakljivanje balkona, zaziđivanje ili probijanje otvora, koji nisu predviđeni izvornom projektnom dokumentacijom), bez prethodne saglasnosti nadležne gradske službe i sistemskog  rješenja za cjelokupni objekat;

- Krovovi objekata mogu biti jednovodni, dvovodni, viševodni, lučni ili ravni. Kod objekata sa dvije ili više kosih krovnih ravni, preporučuje se streha paralelna sa nagibom orjentisanim prema ulici;

- Nagib kosih krovova je potrebno prilagoditi nagibu na susjednim objektima, odnosno, za objekte u nizu sa zabatnim zidom je neophodno ujednačiti krovnu ravan.

- Krovni pokrivač je potrebno uskladiti sa pretežnim načinom pokrivanja u naselju;

- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova sa blagim nagibom i četvorovodnih krovova;

- U slučaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno, za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica, a isto se preporučuje bez realizacije krovnih badža, već da se osvjetljenje prostora osigurava krovnim prozorima;

- Podrumi se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina, pod uslovom da se obezbjede odgovarajuće tehničke mjere, u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda;

- Pomoćni objekti moraju biti izvedeni u čvrstom materijalu, a u skladu sa materijalizacijom osnovnog objekta na parceli. Spratnost pomoćnih objekata ne može preći P (prizemlje);

- U okviru Plana ograničiti djelatnosti i namjene  koje povećavaju opasnost od eksplozije, požara, te stvaraju buku iznad granice dozvoljene za život u centru grada;

- Za područje oko javnih objekata i kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata obavezna je izrada projekta vanjskog uređenja u sklopu projektno–tehničke dokumentacije koja se prilaže kod izdavanja odobrenja za građenje.

Uslovi uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina

- Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i slično), ne mogu se zaposjedati drugim građevinama i sadržajima, izuzev dječijih igrališta i reklamnih panoa prema posebnim odlukama nadležnih Gradskih službi;

- Parkiranje organizovati na pripadajućim parcelama objekatau skladu sa grafičkim prilogom regulacionog plana, u sklopu novih i postojećih objekata, te na Planom utvrđenim parking prostorima, javnim i podzemnim garažama;

- Pješačka kretanja rješavati koridorski uz kolovoz saobraćajnica i pješačkim stazama, kroz uređenje slobodnih površina;

- U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, ali se omogućava kretanje interventnih vozila;

- Za površinsku obradu planiranih javnih pješačkih površina treba primjenjivati materijale koji su otporni na habanje, pogodni za kretanje u zimskim uslovima (klizanje), a podnose opterećenja neophodna za kretanje interventnih vozila;

- Uređenje pješačkih površina podrazumijeva i jedinstven tretman urbanog mobilijara (korpe za otpatke, klupe, vizulne komunikacije vezane za pješačka kretanja, telefonske govornice, elemente vode i sl.);

- Pješačke i druge javne površine se ne mogu izdvajati postavljanjem barijera ili prepreka, u cilju sprečavanja normalnog pješačkog toka;

- Zelene površine se uređuju na osnovu projekta hortikulturnog uređenja, čiju osnovu čine elementi dati Planom zelenih površina u okviru Plana.

IV UREĐENJE I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA

Član 10.

Izgradnja građevina na obuhvatnom području Regulacionog plana vrši se na uređenom građevinskom zemljištu. Građevinskim zemljištem se smatra zemljište koje je u granicama obuhvata  Regulacionog plana, bez obzira koje je fizičko ili pravno lice nosilac prava korištenja građevinskog zemljišta.

Pod uređenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem su izvršeni radovi utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine TK" broj: 6/11, 04/13, 15/13, 3/15, 02/16, 4/17, 22/22 i 20/23), uređenje građevinskog zemljišta je obaveza Općine/Grada. Na nivou jedinice lokalne samouprave se vrši prikupljanje sredstava, finansiranje i koordinacija aktivnosti planiranja, programiranja, projektovanja građevinsko-tehničkih sistema i izvođenje uređenja građevinskog zemljišta. Neke od navedenih faza aktivnosti općina može povjeriti javnim komunalnim poduzećima koje je osnovala za te poslove, ili ustupiti drugim istitucijama u skladu sa Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju da građevinsko zemljište nije uređeno u momentu podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje, investitor građevine ili drugog zahvata u prostoru na toj lokaciji uložiće svoja sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture prema Regulacionom planu i projektima, a to ulaganje će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Program uređenja građevinskog zemljišta obuhvata:

- Pripremanje građevinskog zemljišta, u svrhu izgradnje,

- Izgradnju komunalnih objekata, uređaja i instalacija, za zajedničko korištenje,

- Izgradnju komunalnih objekata, uređaja i instalacija, za pojedinačno korištenje,

- Proračun troškova uređenja,

- Izvore i način finansiranja,

- Utvrđivanje troškova i uslova koje investitor snosi na ime sudjelovanja u troškovima uređenja zemljišta,

- Mjere i dinamiku izvršenja radova,

- Nosioca provođenja programa.

Pripremanje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje obuhvata:

- rješavanje imovinsko - pravnih odnosa,

- parcelaciju zemljišta,

- geološka, geomehanička, seizmička ispitivanja zemljišta, sa odgovarajućim izvještajima i analizama,

- uklanjanje postojećih građevina, premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija u skladu sa Regulacionim planom,

- izradu tehničke dokumentacije,

- sanacione radove (odvodnjavanje, nasipanje, ravnanje zemljišta i slično).

Kao komunalni objekti i instalacije za zajedničko korištenje, u smislu prostornog uređenja smatraju se:

- ulice ( pločnici, skverovi, prilazni putevi, trgovi, parkirališta i sl.)

- zelene površine (nasadi, travnjaci, drvoredi i sl.),

- uređenje rekreativnih terena, parkova, igrališta, šetnica i sl.,

- objekti, uređaji i instalacija za javnu rasvjetu, vertikalna prometna signalizacija – semafori, objekti i uređaji za održavanje javne čistoće,

- izgradnja uređaja za odvod površinskih voda,

- regulaciju vodotoka i uređenje obala voda i vodnih površina,

Kao komunalni objekti, uređaji i instalacije za pojedinačno korištenje, u smislu prostornog uređenja, smatraju se:

- objekti, uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije,

- instalacije, uređaji i objekti električne i toplotne energije,

- objekti, uređaji i instalacije PTT saobraćaja,

- objekti i uređaji za prijevoz putnika u javnom saobraćaju.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine TK" broj: 6/11, 04/13, 15/13, 3/15, 02/16, 4/17, 22/22 i 20/23): snabdjevanje pitkom vodom i rješenje otpadnih voda, kolski prilaz građevinskoj parceli i potreban broj parking mjesta, snabdjevanje električnom energijom.

Izgradnja građevina se ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiri za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Član 11.

Slobodne i zelene površine

Ovim Planom utvrđene su slijedeće kategorije zelenila:

- Zelene površine javnog korištenja

- Zelene površine ograničenog korištenja

- Linijsko zelenilo

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija, ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Obodom zelenih površina se ne može odobriti postavljanje stalnih ili privremenih objekata.

Zadržava se postojeće kvalitetno drveće. Na površinama svih kategorija zelenila može se odobriti uvođenje cvjetnih aplikacija, skulptura, fontana ili drugih elemenata za oblikovanje prostora.

Koncept ozelenjavanja, osim estetsko-psihološke, treba da obezbjedi i druge funkcije, kao što su: stvaranje ugodnog ambijenta za život i odmor, zaštitu od buke, prašine, izduvnih gasova itd.

Unutar građevinske parcele, kao segment vanjskog uređenja, investitor mora predvidjeti minimalno 30 % zelenih površina, od ukupne površine parcele  iz koje je isključen horizontalni gabarit objekta.

U slučajevima gdje su gabariti podrumske etaže veći od gabarita prizemlja objekta, obavezno je izvođenje zelenog krova nad dijelom podrumske etaže u površini koja je potrebna da bi se ispoštovali koeficijenti ozelenjenih površina definisani u prethodnom stavu.

Linijsko  zelenilo se formira duž novoplaniranih i postojećih saobraćajnica, a prema prostornim mogućnostima. U ovom slučaju je potrebno zasaditi stablašice markantnih morfoloških iskaza, koje nemaju samo estetsko – dekorativnu, već i zaštitno-sanitarni karakter.

Koristiti sadni materijal odabranih vrsta dendroflore visokog kvaliteta, uz obavezan certifikat.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih građevina podrazumijeva i pregleg izvedenih radova na uređenju slobodnih i zelenih površina.

Prilikom realizacije svih građevina, a prije iskopa temeljinih jama, obavezno je skidanje i deponovanje površinskog sloja zemljišta, a u dubini koja je ovisna o bonitetu poljoprivrednog zemljišta. Lokacije deponije plodnog zemljišta utvrđuje se u postupuku izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju u pojedinim blokovima.

Na parcelama na kojima se planiraju nove parkovske i zelene površine,  biološka komponenta treba da je zastupljena kroz visokoatraktivne vrste, sve tri vegetacione etaže.

Pored toga, u okviru tih parcela, treba predvidjeti različite vrtno - arhitektonske elemente, koji su u skladu sa tematikom parka. Izbor vrsta treba da bude dovljno

raznovrstan, ne samo da bi bio dekorativan, već i da bi stanovnike upoznao sa biljnim bogatstvom. Posebno treba obratiti pažnju kod odabira biljnih vrsta, da one u određenim uslovima trebaju obezbjediti i zaštitu od buke, prašine i sl.

Član 12.

Saobraćaj u mirovanju

Saobraćajne površine, površine za parkiranje utvrđene su ovim Planom, faza Saobraćaj u sklopu tekstualnog i grafičkog priloga.

Površine za saobraćaj u mirovanju određuju se zakonom i normativom koji se koristi za dimenzioniranje broja parkirališnih mjesta u skladu sa važećim Prostornim planom općine Srebrenik za period 2015-2035 godine, a u skladu sa namjenom i kapacitetom prostora  za 1000 m2 izgrađene bruto građevinske površine i iste je potrebno obezbijediti u okviru građevinske parcele objekta.

Različite namjene objekata imaju različite potrebe za parking površinama kako slijedi:

- Kolektivno stanovanje: 12 PM/1000 m2 BGP,

- Proizvodnja: 6 PM/1000 m2 BGP,

- Poslovanje: 10 PM/1000 m2 BGP,

- Trgovine: 40 PM/1000 m2 BGP,

- Hoteli: 20 PM/1000 m2 BGP,

- Restorani: 40 PM/1000 m2 BGP,

- Kina – pozorišta: 80 PM/1000 m2 BGP,

- Visokoškolske ustanove: 15 PM/1000 m2 BGP.

Interni saobraćaj koji je definisan u grafičkom prilogu, u okviru građevinskih parcela, realizuje sam investitor, a javne saobraćajne površine mimo građevinske parcele, koje su definisane grafičkim prilogom Plan saobraćaja, realizuju se u skladu sa ovom odlukom i Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK-a, grad Srebrenik.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti, utvrđenom u okviru „Faze saobraćaj“, se ne mogu postavljati ograde više od 70 cm, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi fizičke strukture.

Izgradnja javnih i podzemih parking garaža na više lokacija, utvrđena je u pripadajućim grafičkim i tekstualnim prilozima Plana, gdje je definisan i mogući broj parking mjesta, pristupne rampe i pješački izlazi. Predmetne garaže se mogu graditi fazno u skladu sa građevinskim normama i tehničkim parametrima, tako da faza izgradnje predstavlja funkcionalnu cjelinu i omogućava realizaciju kompletne planirane javne garaže u budućnosti.

Član 13.

Izgradnja pomoćnih i privremenih objekata

Izgradnja pomoćnih (garaže, drvarnice, ostave) i privremenih objekata utvrđena je Planom i u skladu sa Zakonom.

Pomoćni objekti/prostori

Postojeći pomoćni objekti se mogu rekonstruisati, redizajnirati i sanirati ukoliko je za iste pribavljeno odobrenje za građenje.

Pomoćne prostorije za planirane zgrade smještaju se, po pravilu, u sastavu glavne zgrade, u prizemnoj, suterenskoj ili podrumskoj etaži.

Zabranjeno je pretvaranje pomoćnih objekata/prostora u stambene i poslovne sadržaje.

Privremeni objekti

Privremeni objekti se mogu odobriti samo za potrebe izgradnje objekata.

Ljetnje bašte se mogu odobriti uz postojeće ugostiteljske objekte, u skladu s Planom i posebnim odlukama Grada Srebrenik na dijelu površine na kojem se ne odvija kolski saobraćaj ili intenzivan pješački saobraćaj.

Član 14.

# Uslovi korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima

Izgradnja objekata i vršenje drugih radova ne može se vršiti na zemljištu koje je utvrđeno kao zaštićeno (zaštitni infrastrukturni pojas, zaštitni pojas uz saobraćajnicu, zaštitino zelenilo, parkovi i slično), osim ako to nije odobrilo preduzeće koje upravlja zaštićenim područjem.

Izuzetno, izgradnja objekata i vršenje drugih radova na zaštićenom zemljištu može se odobriti, samo ako takva izgradnja i radovi služe u svrhu zaštite, odnosno uz odobrenje institucije koja upravlja tim prostorom.

Član 15.

Širinu zaštitnog pojasa uz kanalizacione, vodovodne i elektro primarne vodove osigurati u skladu sa Zakonom i odlukama preduzeća koja upravljaju predmetnim infrastrukturnim sistemima prilikom izrade tehničke dokumentacije.

Član 16.

Saobraćajnice u granici Regulacionog plana imaju karakter i elemente gradskih ulica, te je potrebno postupiti po planom utvrđenim građevinskim i regulacionim linijama pri njihovoj realizaciji i uređenju.

# Uslovi za privremeno korištenje površina rezervisanih za druge namjene

Član 17.

Na površinama koje su rezervisane Regulacionim planom za planiranu infrastrukturu, kao i ostale planirane namjene utvrđene Regulacionim planom ne mogu se graditi objekti niti vršiti građevinski radovi koji nisu u skladu sa istom.

Na površinama navedenim u prethodnom stavu izuzetno se može dozvoliti izgradnja privremenih objekata i privremeno korištenje ovog zemljišta u skladu sa članom 13. ove Odluke i važećom zakonskom regulativom.

Član 18.

Uslovi za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od ratnih djelovanja i elementarnih nepogoda

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava, provodit će se mjere zaštite utvrđene od strane nadležnog organa odbrane.

Član 19.

Prilikom projektovanja i izgradnje objekata, neophodno je primijeniti mjere zaštite u skladu sa važećim tehničkim propisima i važećom zakonskom regulativom.

Član 20.

Pored mjera utvrđenih drugim propisima i aktima, neophodno je, u postupku izdavanja lokacijske informacije, definisati urbanističko-građevinske mjere zaštite od ratnih razaranja i elementrnih nepogoda, koje uključuju sljedeće:

- da svi objekti budu izgrađeni od materijala otpornih na štetne uticaje ratnih djelovanja i elementarnih nepogoda

- da se podrumske, odnosno suterenske etaže, konstruktivno prilagode navedenim uslovima,

- da se planom odbrane razmotre mogućnosti lokacije skloništa.

Član 21.

Zaštita standarda stanovanja i sprječavanje nepovoljnih uticaja na okoliš

U svrhu zaštite kvaliteta stanovanja, kod realizacije građevina treba preduzeti mjere zaštite od buke i vibracija u susjednim stanovima i poslovnim prostorima. Na području obuhvaćenom granicama opisanim u članu 5. ove Odluke, mogu se obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okolinu i ne utiču na kvalitet života u susjednim objektima.

Unutar obuhvata se ne mogu locirati objekti koji zahtijevaju deponovanje i primjenu biološko – hemijskih ili radioaktivnih materija, koji su izvori buke, zagađenja i proizvode vibracije, te koji mogu imati nepovoljan uticaj na kvalitet života stanovnika.

Član 22.

Normativi za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja

U toku razrade i sprovođenja Plana, primjenjivati principe urbanističko-tehničkih uvjeta, prostornh standarda i normativa za kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću, te normativa za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera u kretanju.

Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima, koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja, odnosno, neophodno je obezbjediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta i slično.

Osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ne smiju imati prepreke u kretanju javnim površinama. Autobuska stajališta moraju imati površinu u istoj razini sa podom javnog prevoznog sredstva.

Potrebno je obezbjediti dovoljan broj parking mjesta za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, a koja moraju biti smještena najbliže ulaznim particijama objekata, a u svim javnim, društvenim i stambeno-poslovnim objektima, koji imaju parking prostore. Javna parkirališta i garaže trebaju imati najmanje 5 % obezbjeđenih parking mjesta od ukupnog broja, koja su namijenjena licima sa umanjenom sposobnošću kretanja. Površina PM mora biti 5,0 x 3,0 m, te mora biti izvedena sa ukošenim rubnikom, minimalne širine 100 cm, kako bi se povezala sa sistemom javnih pješačkih komunikacija.

Svi trgovi, ulice, staze, te ostale površine namijenjene kretanju pješaka, moraju biti međusobno povezane, sa minimalnom širinom staze od 120 cm, a na mjestima gdje se invalidska kolica mimoilaze, sa širinom od 180 cm. Na pješačkim prelazima, rubnik mora biti iskošen, sa minimalnom širinom od 100 cm. U svim javnim objektima moraju se obezbjediti liftovi ili rampe za podizanje i spuštanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

Prolazi i ulazna vrata javnih objekata ne smiju biti manja od 180 cm. Svi javni objekti moraju imati toalet za invalide.

Osim svjetlosne signalizacije, sva prometna signalizacija (semafori), mora emitovati i zvučne signale.

Član 23.

Ograde

U zonama višeporodične stambene i stambeno-poslovne izgradnje parcele se ne ograđuju.

Parcele za objekte od opšteg interesa se ne ograđuju, osim objekata kao što su škole, vrtići, zdravstvene ustanove i slično.

Građevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali radni i poslovni objekti i objekti poslovnih zona (skladište, radionice i sl.) mogu se ograđivati zidanom ogradom visine do 2,20 m.

Izuzetno u zavisnosti od potrebe investitora, ograde mogu biti i drugačije u pogledu visine, oblika i ispune, uz saglasnost lokalne zajednice i svih vlasnika susjednih parcela a njihova opravdanost i tehničke karakteristike moraju biti dokazane odgovarajućim elaboratima.

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

Ograde sa ulične strane parcela u zoni raskrsnica mogu biti izvedene isključivo na način da ne ometaju preglednost odvijanja saobraćaja, što utvrđuje nadležni organ posebno po svakom konkretnom zahtjevu.

Ograde treba usklađivati sa ambijentalnim prostorom pripadajućeg područja.

Član 24.

Reklame i klima-uređaji

Uređaji i objekti za reklamiranje sadržaja te ugradnja klima uređaja mogu se odobriti na osnovu odobrenja nadležne službe Grada Srebrenik. Svi reklamni uređaji moraju biti locirani unutar građevinske parcele i propisno osvijetljeni, na način koji ne ometa sigurno odvijanje saobraćaja. Bliži uvjeti za postavljanje ovih objekata mogu se definisati posebnom odlukom.

Član 25.

Skloništa

Uvjeti izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, kao i za druge potrebe odbrane i civilne zaštite na području koje je obuhvaćeno granicama utvrđenim u članu 5., moraju biti obezbjeđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Sl.novine FBiH, br.39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkih normativa za kontrolu ispravnosti skloništa (Sl.novine FBiH, br. 21/05).

Na sigurnost ljudi i materijalnih dobara mogu uticati zemljotresi, ratna djelovanja, prirodne i ljudskim djelovanjem izazvane nepogode i katastrofe.

Član 26.

Izmjene Plana moguće je izvršiti pod slijedećim uslovima:

- Da se planom višeg reda (prostorni plan, urbanistički plan) utvrdi drugačiji način korištenja površina obuhvaćenih Planom;

- Ako gradski organ ocijeni da za određene zone obuhvaćene Planom ne postoji odgovarajući interes investitora, može podnijeti prijedlog Gradskom vijeću za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Plana, a u skladu sa zakonom utvrđenim postupkom;

- Ako se utvrdi nakon prvog petogodišta, da razvoju ovog Plana nedostaju odgovarajuća sredstva za njegovu realizaciju, moguće je pristupiti korekcijama u skladu sa alinejom 2 ovog člana;

- Ako se javi investitor koji ima interes i može obezbjediti sredstva za realizaciju jedne ili više zona u cjelini, moguće je izvršiti Izmjene i dopune Plana, u skladu sa alinejom 2 ovog člana  prema programom potencijalnog investitora s tim da troškove izmjene plana snosi sam investitor.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage sve ranije odluke o provodjenju u granicama obuhvata ovog Plana.

Član 28.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Srebrenik.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	       PREDSJEDAVAJUĆI

TUZLANSKI KANTON                                             GRADSKOG VIJEĆA

GRAD SREBRENIK

-Gradsko vijeće-                                                           Nisvet Sejdinović

Broj:

Srebrenik, __.__.2026. godine

OBRAZLOŽENJE
uz Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar–Stara Majevica“ Srebrenik

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 41. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17, 22/22 i 20/23), članu 67. stav (1) alineja 4. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/04 i 50/07), kao i članu 25. Statuta Grada Srebrenik („Službeni glasnik Grada Srebrenik“, broj: 1/24), kojim je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za donošenje odluka iz oblasti prostornog uređenja.

II – RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Razlog za donošenje ove Odluke je potreba izrade novog Regulacionog plana „Centar–Stara Majevica“ Srebrenik, kojim će se urediti uža gradska zona i stvoriti planski osnov za dalji razvoj, izgradnju i uređenje prostora.

Regulacioni plan čija važnost je istekla za predmetno područje je zastario i ne odgovara stvarnim potrebama razvoja prostora, niti savremenim urbanističkim standardima, zbog čega je pristupljeno izradi novog planskog dokumenta koji će po usvajanju zamijeniti postojeći.

Izradom novog plana omogućit će se:

- racionalnije korištenje prostora,

- usklađivanje namjene površina sa stvarnim potrebama,

- unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture,

- stvaranje uslova za novu izgradnju i investicije,

- unapređenje kvaliteta životnog prostora.

III – PROVEDENI POSTUPAK

Na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar–Stara Majevica“ Srebrenik pokrenut je postupak izrade planskog dokumenta.

Nosilac izrade je izradio Nacrt Regulacionog plana, koji obuhvata tekstualni i grafički dio, te isti dostavio nadležnoj službi na dalje postupanje.

Nacrt plana predstavlja osnov za vođenje javne rasprave, u okviru koje će zainteresovana fizička i pravna lica imati mogućnost da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije.

Nakon provedene javne rasprave i obrade primjedbi, utvrdit će se prijedlog Regulacionog plana koji će biti upućen Gradskom vijeću na konačno usvajanje.

IV – SADRŽAJ ODLUKE

Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Centar–Stara Majevica“ Srebrenik u formi nacrta utvrđuju se osnovni uslovi korištenja, izgradnje i uređenja prostora, uključujući:

- granice obuhvata Plana,

- namjenu površina,

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata,

- uslove uređenja građevinskog zemljišta,

- osnovne smjernice za razvoj infrastrukture,

- te druga pitanja od značaja za plansko uređenje prostora.

Sastavni dio Nacrta Odluke čini tekstualni i grafički dio Regulacionog plana.

Predlaže se Gradskom vijeću Srebrenik da razmotri i usvoji Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar–Stara Majevica“ Srebrenik, a javna rasprava da se, u skladu sa zakonom, provede putem nadležne Službe.

OBRAĐIVAČ